事件相机在无人机感知层面应用综述

1引言

随着低空经济作为国家战略性新兴产业迅猛发展[1]，无人机已从军事和专业领域，快速渗透至物流配送[2]、城市交通[3]、电力巡检[4]、农业植保[5]、应急救援[6]等千行百业，成为低空空域中最具活力的智能载体。然而，空域环境的密集化与运行场景的复杂化，对无人机，特别是具备自主飞行能力的无人机，提出了前所未有的高可靠、高安全感知需求。能否像人类飞行员一样，实时、精准地“看见”并“理解”周围环境（包括其他飞行器、动态障碍物、建筑地标等关键元素），已成为制约无人机大规模商业化应用、保障低空域公共安全的核心技术瓶颈 —— 感知能力的强弱直接决定了无人机自主飞行的安全性与可靠性。

无人机自主感知面临一系列独特且严峻的挑战，主要源于其平台特性与运行环境：

1）目标层面：需要检测的障碍物（如其他无人机、鸟类）往往尺寸小、纹理特征弱且高速移动。

2）环境层面：作业场景光照条件剧烈变化（强逆光、夜间），背景干扰多（如闪烁的城市灯光、随风晃动的树木）。

3）平台层面：机载计算资源和能源严格受限，要求感知算法必须高效、低功耗。

4）系统层面：为规避高速碰撞，感知-决策-控制的闭环延迟必须极低，通常在毫秒级别。

当前主流机载感知传感器（传统帧式RGB相机、热成像相机、激光雷达、毫米波雷达等）在应对上述挑战时均存在显著短板，具体而言，各主流传感器的核心短板与主要影响的感知挑战总结如下表所示：

| 传感器类型 | 核心短板 | 主要影响的感知挑战 |
| --- | --- | --- |
| 传统顿式RGB相机 | 高速运动模糊、极端光照失准 | 高速动态感知、极端光照适应性 |
| 热成像相机 | 分辨率低、弱温差目标难区分 | 小目标探测与识别、精细分类 |
| 激光雷达 | 高功耗、恶劣天气失效、远距小目标识别弱 | 平台续航（功耗）、恶劣天气鲁棒性、远距小目标探测 |
| 毫米波雷达 | 分辨率低、金属干扰误检 | 精细感知与分类、复杂电磁/金属环境可靠性 |

上述传感器的固有短板，导致其难以满足无人机自主感知的高实时、高可靠、低功耗需求，亟需新型感知技术突破瓶颈。在此背景下，受生物视网膜启发的事件相机[7]（又称动态视觉传感器，DVS），为突破无人机感知瓶颈提供了极具潜力的技术路径。与传统帧式传感器“全局同步采样”不同，事件相机仅在单个像素检测到亮度变化超过预设阈值时，异步输出包含“位置、时间、极性”的稀疏事件流，而非完整图像帧。这一独特工作机制赋予其三大核心优势：一是超高时间分辨率（微秒级），可精准捕捉高速运动目标的轨迹，彻底规避运动模糊；二是超高动态范围（140dB，明显高于基于帧的相机的60dB），可在强逆光、夜间等极端光照条件下稳定工作；三是数据稀疏性与低功耗（数据量仅为传统相机的1/100~1/10，功耗毫瓦级），完美适配机载资源约束[8]。近年来的研究充分表明，事件相机的这些特性与无人机感知在高速、高动态、低功耗、强鲁棒性方面的核心需求高度契合，为突破小目标检测[9]、高速跟踪[10]、极端环境感知[11]等瓶颈提供了全新的解决方案。

不同于以往聚焦地面场景的事件感知综述，本文旨在对事件相机在无人机自主感知领域的研究进展与应用前景进行系统性综述。首先，在第2节概述事件相机的工作原理、核心特性及主流数据表示方法，为后续内容奠定技术基础；其次，在第3-5节分别聚焦无人机自主感知的三大核心任务——目标检测与识别、目标跟踪、动态场景理解与语义分割，深入剖析 事件相机在各任务中的技术方案、最新进展及相较于传统传感器的独特优势；接着，在第6节系统梳理该领域的专用数据集、评估指标与基准测试方法，为相关研究提供统一的评估参考；最后，在第7节总结事件相机赋能无人机感知面临的核心挑战，并展望未来的研究方向与产业化应用前景。

2. 事件相机与数据表示基础

2.1工作原理

事件相机是一类仅对光强变化响应的新型视觉传感器，其每个像素单元均搭载独立光电检测模块，当像素捕捉的亮度变化超过预设阈值时，即生成并输出事件数据（亦称脉冲数据）[7]。该传感器的像素可独立并行工作，使其数据输出具有异步性与空间稀疏性的核心特征，这也是其区别于传统帧式相机的关键创新点，如图 所示。这种独特成像机制能够显著降低数据冗余，进而提升后处理算法的计算效率。

图1：(a)展示了一个简单的动态场景——一个黑色圆点在一个灰色圆盘上做旋转运动。(b)这是一个“3D时空”图，横轴（向右延伸）代表时间。(c)展示了单个像素的工作逻辑。(d) 事件相机输出的“3D时空”图。

每个像素独立、并行地监测自身接收到的光强变化，并在对数域亮度变化超过预设阈值时触发输出。每个像素持续测量入射光强 L(x,y,t)，并在芯片内部转换为对数域信号logL(x,y,t)。其中，(x,y)表示输出事件的像素坐标，t为时间戳。ΔIk表示光照对数的变化量，其定义如式 所示。

ΔIk=logLx,y,t-logLx,y,tlast	(1)

其中tlast为该像素上一次触发事件的时间；C为预设的光强对数变化阈值。当光照强度增加，超过某一阈值C时，输出事件信息中的极性p = 1；而如果光照强度减弱，低于某一阈值-C时，输出事件极性p = -1。事件相机输出事件信息的规则如式 所示。

ΔIk≥+C,p=+1ΔIk≤-C,p=-1	(2)

2.2数据表示基础

事件相机输出的异步事件流无法直接适配无人机感知层主流深度学习模型（如目标检测CNN、跟踪Transformer、图神经网络），也难以满足无人机动态飞行中‘实时性-精度’平衡、‘局部小目标识别-全局运动建模’兼顾的需求。因此，需将异步事件流转换为结构化数据表示，以下重点介绍四种适配无人机感知任务的核心表示方法——事件帧、体素网格、时间表面及事件图与点云，分别覆盖不同感知场景的需求。

2.2.1事件帧

由于所有成功且主流的深度学习算法（如ResNet）都是为传统的、帧式的、同步的视频输入数据设计的，为了利用这些成熟的算法和处理器，必须将异步事件转换为同步帧。事件帧是一种将异步事件流转换为同步图像帧的表示方法[12]，目的是适配主流的、为同步数据设计的深度学习架构（如卷积神经网络）。

对于一个事件ek=xk,yk,tk，其中pk∈{-1,+1}为极性（亮度变化的符号）。在给定的时间间隔T内，分别为正事件和负事件创建独立的直方图。正事件的直方图为

h+x,y=Σtk∈T,pk=+1δx-xk,y-yk

负事件直方图h-x,y的定义类似。将h+和h-两个直方图堆叠，形成一个双通道的事件图像（Event Image）。事件帧的双通道设计可有效避免亮度变化信息抵消，且生成的图像帧格式完全适配无人机目标检测（如YOLO系列）、低速飞行目标跟踪（如基于ResNet的特征匹配）中常用的卷积神经网络，其‘时间间隔T可灵活调节’的特性可适配无人机低速悬停（小T，高帧率）与高速巡航（大T，抗模糊）的差异化需求，在低空实时目标检测场景中应用广泛，是当前中低端无人机事件感知的主流方案。

2.2.2体素网格

体素网格是一种将事件流在三维时空(x, y, t)中进行结构化网格化的高级表示方法[13]，旨在最大程度地保留事件固有的高分辨率时空分布信息。可以将一段时间窗口内的异步事件流，转换成一个三维的、网格化的体积数据。这个体积的两个维度是空间 (x, y)，第三个维度是离散化后的时间。这样，事件在时空中的精确分布得以保留，而不仅仅是累计数量或平均时间戳。

给定N个输入事件xi,yi,ti,pi和用于离散化时间维度的B个分箱（Bin），体素网格Vx,y,t通过以下步骤生成：

执行时间归一化，将所有事件的时间戳线性缩放到范围[0, B-1]，得到ti*。使用双线性采样核式kb(a)，对每个事件在其相邻的时空体素（体素网格单元）上进行线性加权积累（公式2, 3）。这表明一个事件会对其在x,y,t三个维度上最邻近的多个体素做出贡献，权重与距离成反比。生成的体素网格V(x, y, t)被直接输入到一个全卷积神经网络（编码器-解码器结构）中，用于预测光流或相机自运动与深度。

ti*= (B - 1)(ti - t1) / (tN-t1)

Vx,y,t=ipikbx-xikby-yikbt-ti*

kba=max0,1-a

2.2.3时间表面

时间表面是一种面向事件相机异步数据流的局部时空上下文描述方法[14]，核心是为每个事件构建反映周边近期活动历史的连续二维表面，从而将离散事件转化为可被深度学习模型处理的结构化特征。

对于一个事件流中的第i 个事件evi=xi,yi,ti,piT，其中包含位置、时间戳和极性。以其位置xi为中心，定义一个空间邻域（例如(2R+1)×(2R+1)的方形区域）。对于该邻域内的每一个偏移量u和极性p，寻找在ti时刻之前、在同一位置xi+u上发生的、具有相同极性p的最近一个事件的时间戳。这个时间戳集合构成了该事件的“时间上下文”Tiu,p。

“时间上下文”Tiu,p本身是一个时间戳的映射。为了生成一个连续且能强调近期活动的特征表示，对该映射应用一个指数衰减核函数。时间表面Siu,p的正式定义为：

Siu,p=exp-ti-Tiu,p/τ

其中τ是一个可调的时间常数（可根据无人机飞行速度调节：高速飞行时取小τ，聚焦近期事件；低速悬停时取大τ，保留更多历史上下文），结果中近期发生事件的位置值接近1（亮），无事件或远期事件位置值接近0（暗），可清晰区分目标与背景的时序活动差异。由此，一个离散的事件点被转化为了一个蕴含丰富时空信息的连续二维“表面”图像。

2.2.4事件图与点云

事件流{(x, y, t, p)} 天然具备三维时空属性，以空间坐标(x,y)和时间t为维度可直接构成三维点云，这种表示方法完整保留了事件的异步性、高时间分辨率与空间稀疏性。然而，为了从这些离散的点中提取高层次特征，必须定义点与点之间的关系。事件图正是在此点云基础上，根据时空邻近性为事件点建立连接边所形成的图结构G=(V,E)。因此，点云与事件图是形态与结构、数据与关系的一体两面，共同构成了处理事件数据的一种强大且灵活的范式。当前，该方向的研究主要围绕事件图的实时处理效率与点云的时序特征建模两大核心挑战展开。

2.2.4.1. 事件图的构建与高效处理

事件图G的构建始于将每个事件evi=xi,yi,ti,pi视作图中的一个节点[15]。两个节点vi与vj之间能否建立边eij，取决于它们的加权时空距离是否小于预设半径R：

di,j=xi-xj/σx2+yi-yj/σy2+ti-tj/σt2<R

其中，归一化因子σx,σy,σt用于平衡空间与时间的不同量纲，确保邻域在时空上是均匀的。每条边会被赋予一个属性向量eij=Δx,Δy,Δt,ΔpT，编码事件间的相对关系，为后续的图卷积提供几何与动态线索。

构建动态图后，如何实现逐事件、低延迟的处理成为关键。滑动图卷积(Slide Convolution)技术通过增量计算解决了这一难题。其核心思想是，当新事件到达导致图中增加节点集Vadd、离开节点集Vdel时，并非重新计算整个图。对于网络第l+1层的特征fl+1，其更新遵循增量规则：

fl+1,t+1i=fl+1,ti+Δfl+1i

其中，变化量Δfl+1i仅由受影响边的集合El+1（包含所有指向新增、删除或需更新节点的边）计算得到：

Δfl+1i=Σj,i∈El+1fl,t+1j-fl,tj⊙hθflj,fli,eji

这里，hθ是一个可学习的核函数，⊙表示逐元素相乘。关键在于，El+1远小于全图的边集，且特征差项在大量未受影响节点上为零。这使得计算复杂度从处理全图的ON降至与变化量成正比的OΔN，从而实现高达百倍的效率提升，让系统能以微秒级延迟处理事件流，并实现真正的早期物体识别。

2.2.4.2 点云时序特征的深度建模

将事件视为点云后，早期尝试直接应用为静态3D点云设计的网络，但效果不佳。失败的核心原因是：事件点云的本质是严格的时序信号流，其点的排列顺序承载着关键的运动信息，而普通点云具有“置换不变性”，其点的顺序无关紧要。

前沿研究指出，必须为事件点云设计显式的时序建模模块。以EventMamba框架[16]为例，它创新性地引入了状态空间模型来捕获点云中的长程时序依赖。该模型将事件序列视为连续系统，通过隐藏状态 h(t) 来记忆和整合历史信息：

h't=Aht+Bxt
yt=Cht

经离散化后，系统可通过高效的全局卷积或并行扫描算法进行计算，以线性复杂度处理长序列。这意味着网络能够理解“先发生什么，后发生什么”这种严格的时序逻辑，从而从点云中解析出物体的运动模式、速度等动态特征。实验证明，这种深度时序建模使点云方法在分类、识别等任务上达到了与先进帧式方法媲美的性能。

3. 事件驱动的无人机目标检测
3.1 核心挑战与小目标检测

事件驱动的无人机目标检测依托事件相机的高动态范围、低延迟优势，能够适配高速移动、复杂光照等恶劣场景，但仍面临多重核心挑战。其中，小目标检测是最典型的场景需求与技术难点——无人机在远距离监测、高空巡查等实际场景中尺寸占比极小，目标特征不显著，且易受背景噪声、气流扰动等因素干扰[17]。同时，事件相机输出的异步事件流存在固有的噪声干扰问题，如何在保留有效目标信息的前提下抑制噪声，提升检测稳定性，是该领域的核心研究问题之一[18]。此外，野外等复杂场景下的动态背景干扰、事件流时空信息的有效建模等问题，进一步加剧了检测难度[19]。为应对上述挑战，相关研究通过构建专用基准数据集为问题验证和方法评估提供了基础支撑[17],[19]。
3.2 基于事件表示的主流检测方法

3.2.1帧表示方法

帧表示方法的核心，是通过在固定时间窗口内对事件进行空间累积与极性聚合，将异步稀疏的事件流转换为同步密集的二维图像（事件帧）。这一“时间维度的集成”策略，本质上是为了解决事件数据与传统视觉算法间的“输入不匹配”问题，从而实现对庞大现有视觉算法生态的直接复用。因此，尽管会损失部分原生时序信息，但凭借其极高的工程便利性、出色的检测性能以及与多模态数据的无缝融合能力，帧表示法已成为无人机目标检测等领域最主流、最有效的技术路径之一。近年的研究演进，始终围绕如何在保留事件动态特性与提升系统实用性能之间寻求最佳平衡。

帧构建的基础是在固定时间窗口Δt内对事件进行空间累加，生成双极性或多通道事件帧。这一思路在多项无人机检测研究中得到验证与优化[20][21][22][23][24][25]。Mandula等人[23]采用恒定时间间隔聚合策略，构建包含正、负亮度变化的双通道事件帧，既适配CNN检测器的输入需求，又通过该表示实现事件与RGB帧的空间对齐，为注释传输提供技术支撑，解决了事件数据标注难度大的问题。从时间窗口适配来看，Magrini等人[21]针对多模态融合场景，将事件按Δt=1/F（F为RGB帧速率）的间隔分组生成事件帧，确保与RGB数据的时序同步，进而在Detr[25]基础网络中实现双模态特征融合，提升复杂场景下的无人机检测能力。

帧表示的兼容性使其能灵活适配不同网络架构。Eldeborg等人[20]分别针对尖峰神经网络（SNN）与人工神经网络（ANN）设计适配的事件帧输入，其中 ANN 采用 50ms 窗口聚合生成 128×128 双极性通道帧，SNN 则通过1ms时间切片顺序馈送事件，形成差异化输入策略以匹配两类模型的特性。Zundel等人[24]则将事件帧与YOLO检测器结合，引入DBSCAN聚类算法进行后处理，专门适配无人机集群的识别与跟踪任务，拓展了帧表示方法的应用场景。在特征提取层面，Glover等人提出的luvHarris角点检测器[26]，通过构建阈值有序表面（TOS）来优化事件帧上的特征表达，显著提升了在复杂纹理场景下的检测效率与精度，为机载实时处理提供了高效方案。

3.2.2体素表示方法

体素网格表示将事件流的时空体离散化为规则的3D结构，其平面维度对应传感器坐标，时间轴被均匀划分。每个体素编码了特定时空单元内的事件统计量，这种表示比简单的事件帧更显式地捕获了时间动态，同时保留了规则的网格结构，便于与深度学习架构及多模态数据（如RGB图像）兼容，特别适合高速飞行场景下的目标检测。Liu等人[27]利用此类表示计算事件驱动的光流，为实时运动分析奠定了基础。在无人机目标检测任务中，基于体素的方法展现出独特优势：一是双视图融合增强小目标检测，Li 等人[28] （2024）提出的 PVNet 模型，构建体素与点云双视图融合架构，体素分支从下采样网格中提取强上下文语义特征，显著提升小尺寸无人机检测精度；二是 Transformer 驱动的层次化建模，Xie 等人（2024）[29]设计的 Event Voxel Set Transformer (EVSTr)，创新性将事件流分组为体素集合，通过 Transformer 学习层次化时空表征，适配复杂背景下的目标区分；三是跨域泛化优化，Kong 等人（2025）[30] 在跨平台感知框架 EventFly 中，利用体素网格实现源域与目标域的特征混合（EventBlend），有效解决检测模型从地面到空中场景的域适应问题，提升无人机在不同作业环境的泛化能力；此外，Wang 等人 [31] 为高分辨率目标跟踪提出的体素基线方法（EventVOT），其精细时域运动信息捕获能力，可迁移用于无人机动态目标的检测与轨迹预判。这些工作共同表明，体素表示通过提供结构化的时空表征，已成为推动事件相机在复杂场景下实现鲁棒无人机检测的重要技术路径。

3.2.3时间保留帧表示方法

时间保留帧方法的核心，是突破普通事件帧‘固定窗口累积’的局限，通过编码像素级相对时序、动态演化等信息，将事件流的高分辨率时间结构嵌入帧状格式。这种表示不仅包含空间事件密度，更能保留高速运动目标的瞬时动态特征，完美适配无人机检测中‘小型高速目标捕捉’的核心需求。这类编码不仅包含空间事件密度，更通过编码像素级的相对时序或动态信息，使网络能提取关键的运动线索。其经典实现包括编码最近事件时间戳的时间表面[32]，以及将时序信息嵌入像素值的时间二进制表示（TBR）[33]及其尖峰变体SpikeTBR。这一思想的最新发展在面向高速目标的检测任务中得到了深化和扩展：Lu等人（2024）[34]在FlexEvent框架中，通过动态融合机制将高时间分辨率的事件流与RGB帧协同，其本质是保留并利用事件的原始时序以增强模型对运动频率的鲁棒性；Nagaraj等人[35]提出的DOTIE方法，利用脉冲神经网络根据目标速度对事件流进行“时际隔离”，这是一种基于运动动力学自适应保留并分离时序信息的检测策略；Kosta等人[36]的TOFFE框架则直接对事件流进行精细化的时间分箱，生成“时间分箱物体流”来显式表征运动，是时间保留帧思想在连续时间运动建模上的直接体现。这类方法的技术思路可追溯至 Mitrokhin 等人[37]利用运动补偿时间图像分离运动物体与背景的研究，其通过编码每像素定时信息，为无人机等动态目标的轨迹分析、背景分离提供了关键技术支撑，尤其适配低空复杂背景下的快速目标检测。

3.2.4点云表示方法

在无人机目标检测领域，事件相机输出的点云凭借神经形态传感器的超高时间粒度，可形成时间连续的数据流并完整保留原始信息，但相较于典型3D点云，其拓扑结构与语义特征的独特性，导致传统基于点的方法难以直接适配，纯粹的点云处理需重点突破特征提取与时序建模难题。针对这一挑战及微小目标（尤其是小型或远距离无人机）检测需求，相关研究提出了多元化解决方案：Li等人[28]提出双视图融合网络（PVNet），通过点视图和体素视图的特征交互，结合点云的精细位置信息与体素的规整上下文语义，显著提升小无人机检测精度；Ren等人[16]提出的 EventMamba 框架，重新设计高效且有效的点云网络结构，引入状态空间模型显式提取长程事件依赖，为事件相机的分类与回归任务提供新路径；Chen 等人[38]提出事件稀疏分割网络（EV-SpSegNet），采用 U 形架构直接处理稀疏事件点云，其核心的分组扩展稀疏卷积注意力（GDSCA）模块通过稀疏卷积与补丁注意力机制捕获多尺度时空上下文特征，搭配专为强化事件连续性、抑制孤立噪声设计的时空相关（STC）损失，有效提升微小目标连续轨迹的识别能力；Magrini 等人[39]则利用 PointNet[47] 与 PointNet++[48] 网络，通过事件点云中运动的隐式特征，实现不同类别未知飞行目标的分类识别；Ev-3DOD[40]更首次将异步事件相机用于 3D 目标检测，利用事件的高时间分辨率填补传统传感器帧间信息空白，进一步拓展了事件点云在无人机检测中的应用边界。

3.3 端到端神经形态检测与低功耗优势

事件相机的异步稀疏特性与无人机“低功耗、低延迟、永远在线” 的自主感知需求高度契合，但传统“事件构帧→帧式CNN处理”的适配方案，因数据冗余搬运与冯・诺依曼架构瓶颈，未能充分释放其技术潜力。端到端神经形态感知技术通过事件流原生脉冲计算与传感 -计算融合硬件的深度协同，构建“事件传感→脉冲编码→异步推理→决策输出”的全链路优化范式，成为机载感知能效与实时性突破的核心路径。

3.3.1帧适配到原生脉冲计算的跨越

端到端神经形态感知的核心是打破“异步事件→同步帧”的转换桎梏，实现事件流与脉冲神经网络（SNN）的直接对齐。与传统CNN依赖密集张量计算不同，SNN采用事件驱动的脉冲发放机制，仅在事件触发时执行稀疏计算，天然适配事件相机的异步输出特性。这种 “事件-脉冲”的原生匹配，将计算过程前移至传感近端，大幅减少数据传输量与存储开销，从底层缓解冯・诺依曼瓶颈，为无人机长时间续航感知提供了能效最优解。

该范式的技术链路可概括为三个核心环节：

1.脉冲编码：将无序事件流转换为保留时空信息的脉冲序列，如TOFFE方法提出的“时间分箱物体流”编码[36]，通过分层时间窗口划分实现运动连续性与计算稀疏性的平衡；

2.异步推理：基于 SNN 的脉冲传播与突触可塑性完成目标特征提取与识别，无需同步时钟驱动，推理时延与事件密度正相关；

3.能效优化：通过脉冲稀疏性与硬件异步调度的协同，将计算能耗降至pJ/事件量级，满足无人机机载平台的严苛功耗约束[41]。

3.3.2专用加速到传感 - 计算融合的演进

端到端神经形态感知的落地，依赖于从 “算法适配硬件” 到 “硬件定义算法” 的技术变革，其发展呈现出三级递进的硬件谱系：

1.神经形态处理器：以Intel Loihi[42]为代表的专用芯片，通过多核异步路由架构与片上 STDP 学习机制，为 SNN 提供可编程的高效计算载体。其异步通信模式与事件驱动特性，可在毫瓦级功耗下运行复杂脉冲网络，成为无人机机载神经形态计算的基础平台。

2.传感-计算融合芯片：新一代硬件突破“传感-处理”的物理边界，实现“事件产生即计算”的原生协同。异步传感-计算神经形态芯片[43]将像素级事件检测与脉冲计算单元集成，消除传统架构的I/O传输延迟，是未来“零冗余”永远在线感知系统的核心硬件支撑。

3.机载超高效SoC：面向纳米无人机等极端受限平台，Kraken[44]等专用视觉 SoC 整合事件/RGB多模态传感接口、预处理单元与神经网络加速器，构建“传感器-加速器-控制器”的极简链路。此类SoC的能效指标已达pJ/事件或pJ/帧/像素级别[41]，为机载系统设计提供了标准化的能耗对标基准。

3.3.3 算法演进

面向无人机小目标检测与动态环境感知需求，神经形态感知算法沿编码优化、网络深化方向迭代，形成覆盖“轻量值守-高精度检测-鲁棒感知”的完整技术谱系：

1.高效事件编码：时间信息的精准保留

编码环节的核心是在稀疏化前提下保留事件的时空关联特性。技术路线从早期的固定窗口构帧[23]，发展为时间保留编码（如TOFFE的时间分箱策略[36]），通过分层时间窗口划分事件流，生成兼具运动连续性与计算稀疏性的脉冲张量，在高速小目标检测场景中实现精度与能效的平衡。

2.脉冲网络架构：从极简哨兵到深度模型

轻量哨兵网络：基于小型SNN构建“虚拟绊线”[20]，以微瓦级功耗实现常时运行，负责周界值守与运动目标触发，构成无人机两级感知架构的第一道防线；

深度脉冲网络：为提升远距小目标检测精度，脉冲卷积网络与脉冲Transformer[45]被引入。脉冲Transformer 通过层次化注意力机制，有效整合小目标的弱时空线索，实现跨尺度特征建模；

在线可塑性增强：借鉴生物STDP学习规则[46]，支持网络在部署后进行在线微调，增强对无人机气流扰动、动态背景等复杂场景的自适应能力，减少对大规模标注数据的依赖。

3.3.4感知到导航决策的低功耗协同

神经形态感知的终极价值在于构建感知-决策-控制的低功耗闭环系统。近期研究已在真实无人机平台验证了技术可行性：通过事件相机直接驱动神经形态规划器[47]，或结合物理模型引导的运动规划[48]，实现复杂动态环境下的实时避障与路径规划。这一突破标志着事件驱动的神经形态系统，已从单一目标检测任务，迈向支撑无人机全自主运行的智能体解决方案。

3.3.5 训练与部署

为推动端到端神经形态感知技术的机载部署，本节整合现有研究成果，提出系统化的实践指南：

1.训练策略：多路径协同优化

端到端替代梯度法[45]：适用于脉冲 Transformer等深度网络，可精准优化脉冲发放时序与突触权重；

ANN→SNN转换[49]：工程友好型方案，通过预训练 ANN 权重迁移与阈值校准，快速实现脉冲网络部署；

片上 STDP/三因子学习[46]：支持部署后的在线自适应，应对环境变化与传感噪声带来的域迁移问题。

2.部署架构：两级唤醒式设计

推荐采用“低功耗哨兵+高精度精检”的两级架构[20][44]：第一级为常开的小型SNN哨兵网络，以微功耗实现运动目标粗检与触发；第二级为深度脉冲网络或多模态融合网络，仅在触发后激活，平衡“永远在线”需求与系统总功耗。在硬件部署层面，需充分利用神经形态芯片/SoC的稀疏算子库与事件触发调度机制，并通过量化与阈值自整定，稳定神经元脉冲发放动态。

3.4 多模态融合检测

单一模态传感器受自身物理特性限制，难以满足无人机在复杂动态场景下的精准检测需求。事件相机凭借异步稀疏特性，在高动态范围、运动模糊抑制及低延迟感知方面展现显著优势，但存在纹理与色彩信息缺失的短板；RGB相机与热红外传感器可提供丰富的目标外观特征，强化弱光环境下的目标分辨能力；雷达与声学传感器则能在远距离探测及目标遮挡场景中提供有效先验信息与感知冗余。为实现各模态优势互补，工程实践中普遍采用以事件相机为核心的多模态融合方案。

3.4.1分层融合通用范式

分层融合架构，具体分为数据层、特征层与决策层三个层级：

数据层融合侧重于原始数据的时空对齐，通过固定帧率（Δt=1/F）重采样、基于IMU的运动补偿及跨模态重投影等操作，为后续处理提供配准的输入，是有效融合的前提；

特征层融合旨在挖掘模态间的深层关联，主流方法包括基于跨模态注意力机制的特征交互、以互信息最大化为目标的联合表征学习，以及通过协同蒸馏实现的轻量化特征传递；

决策层融合则在各模态独立做出初步推断后，通过不确定性加权、贝叶斯推理或后融合（Late Fusion）等策略，整合最终感知结果，以提升系统决策的可靠性。

大量研究表明，该分层融合架构在小目标检测及复杂背景感知任务中，性能普遍优于单模态方案 [50]-[59]。

3.4.2 事件相机与互补模态的融合策略

3.4.2.1. 事件+RGB融合：增强运动语义与外观关联

FRED数据集系统构建了RGB-事件双模态无人机场景数据集，为多模态检测与识别算法的评测提供了统一的样本库与标注基准[50]。相关研究验证了 Event+RGB多模态检测在复杂背景下的鲁棒性优势，并提出基于 Δt=1/F时序对齐与亮度增量映射的辅助匹配方法，为工程落地提供了可行方案[51]。在长时域感知任务中，基于“运动对齐”的RGB与事件线索融合方案可实现无标注目标轨迹预测，揭示了多模态融合在“检测-跟踪-预测”一体化任务中的跨任务迁移潜力[21]。

3.4.2.2事件+IMU融合：提供运动先验与补偿

在弱纹理及高机动场景下，Event与IMU的紧耦合融合可提供精准的姿态先验与时序约束。现有Event/视觉/IMU融合及室内视觉惯性里程计（VIO）相关研究，已形成成熟的“检测-定位-导航”闭环接口与同步范式，包括滑窗预积分、事件重投影及关键帧异步优化等核心技术，其成果可迁移至检测链路，通过运动补偿与视差校正有效降低事件相机的伪触发概率[[52][53]]。

3.4.2.3. 事件+雷达融合及SNN持续学习

事件相机与雷达融合（Event+Radar）及脉冲神经网络（SNN）持续学习：事件相机与调频连续波（FMCW）雷达在感知能力上高度互补，可显著提升远距离及遮挡场景下的目标探测性能。基于SNN与持续脉冲时间依赖可塑性（STDP）学习机制的跨模态同步定位与地图构建（SLAM）研究，已验证两类传感器的结构互补性与在线自适应能力[54]。该技术思路可进一步迁移至检测-定位协同任务中，具体通过雷达聚簇提供目标候选区先验约束，结合事件相机实现目标边界的精准细化与运动方向判别。

3.4.2. 4. 音视频及三模态融合扩展

在远距离、遮挡及强噪声环境下，多模态融合的优势更为突出。音频-视频、雷达-音频-视频等多模态融合架构（基于Transformer及DETR变体）可有效提升目标召回率与感知稳健性：WAVE-DETR采用可见光+声学双模态架构，实现了真实场景下的无人机高效检测[55]；三模态Transformer与TRIDENT模型提供了端到端多模态融合解决方案，涵盖跨模态对齐、注意力融合及在线筛选等核心模块，并给出实时化实现路径[56][58]；自监督音视频融合方法则在弱标注条件下完成目标轨迹估计与类别判别，大幅降低数据标注成本[57]。

3.4.2.5 RGB-热红外与事件相机互补融合

在夜间、逆光、雾霾等极端光照与气象条件下，RGB-T双模态融合通过轻量级信息交互与融合模块显著提升感知稳定性。例如PII-GCNet[59]将RGB-T与事件相机并行接入多分支融合架构，可形成“光照鲁棒性×时序鲁棒性”的双重保障，进一步强化复杂环境下的目标检测性能。

4. 事件驱动的无人机目标跟踪
4.1 应对遮挡与高速机动的优势  优势定位

无人机在低空复杂环境执行监视、伴飞或拦截任务时，目标跟踪面临两大核心挑战：目标高速机动导致的运动模糊与复杂地物造成的部分或瞬时完全遮挡。传统基于帧的视觉跟踪器在这两种场景下性能严重退化：运动模糊使得目标表观特征失真，难以匹配；遮挡则导致目标信息完全丢失，易造成跟踪漂移或彻底失败。事件相机因其独特的工作原理，为破解这些难题提供了天然的解决方案。其在目标跟踪任务中的核心优势可归结为以下三点，并通过一系列研究得到了实证。

- 超高时间分辨率消除运动模糊，赋能高速目标状态估计

事件相机每个像素独立、异步工作的特性，使其时间分辨率可达微秒级，远高于传统相机毫秒级的曝光时间。这意味着，即使目标与无人机平台处于高速相对运动状态，事件相机也能近乎连续地记录下目标边缘的亮度变化，从而以极高的保真度捕获目标的瞬时运动轨迹与清晰轮廓。这对于无人机跟踪高速飞行的入侵无人机、地面快速移动车辆等目标至关重要，确保了在高速场景下跟踪器输入信息的质量。

（2）数据稀疏性与异步性支持高效局部更新，实现实时响应

事件相机仅输出变化的像素信息，导致其数据流具有极高的稀疏性。这一特性使得跟踪算法无需像处理全幅图像帧一样进行全局计算，而是可以聚焦于目标活跃区域附近的事件进行局部状态更新[61]。它能够以事件驱动的形式，在目标机动时快速更新特征点的位置，实现真正的实时异步跟踪。这种高效性使得无人机机载计算单元能够在极低的延迟下完成跟踪运算，为后续的避障或拦截决策留出宝贵时间。

（3）局部事件流蕴含连续运动线索，保障遮挡前后跟踪的连续性

当目标被树木、建筑物等短暂遮挡时，传统相机由于丢失了全部视觉信息，跟踪极易中断。事件相机的优势在于，遮挡发生前的瞬间以及遮挡物边缘仍可能产生与目标运动相关的事件。这些稀疏的局部事件流成为了维持跟踪连续性的关键线索[60]。这一原理可迁移至2D跟踪：在遮挡发生时，算法可利用最后观测到的事件流预测目标运动模型；当目标从遮挡物另一侧出现时，其产生的新事件流与预测模型在时空上的连续性，可极大地辅助实现快速重检测与重关联[61]。这显著提升了无人机在穿越城市峡谷、森林等遮挡频繁环境下的长时跟踪鲁棒性。

综上所述，事件相机通过其超高时间分辨率、数据稀疏性与对局部运动线索的保留能力，从信息源头上解决了高速模糊与遮挡中断这两个困扰传统视觉跟踪的核心难题。这使其成为提升无人机在动态复杂环境中目标跟踪性能的理想传感器，并为实现稳定、可靠的“感知-决策-控制”闭环奠定了感知基础。

4.2目标跟踪方法   方法分类

事件相机凭借高时间分辨率、低延迟、高动态范围及抗运动模糊等核心优势，在无人机（UAV）视觉目标跟踪领域展现出独特价值，有效弥补了传统 RGB 相机在快速运动、复杂光照、严重遮挡等极端场景下的性能短板。目标跟踪是无人机感知层的核心任务之一，与目标检测、动态环境感知形成协同 —— 事件相机的高时间分辨率特性，既为跟踪提供了连续的时空特征（弥补检测的帧间断裂问题），也能通过跟踪结果反哺动态环境感知（如基于目标轨迹推断环境运动趋势），三者共同构成无人机感知层的事件驱动技术体系。结合事件相机的传感特性与无人机感知层的核心需求（实时性、低功耗、抗极端环境、轻量化部署），当前主流跟踪算法可按技术路线分为生成式跟踪方法、判别式跟踪方法、协同跟踪方法和基于深度学习的跟踪方法四类，各类算法在实时性、鲁棒性和复杂场景适应性方面形成了差异化技术路径，具体对比如下：

表

| 技术路线 | 核心优势 | 核心局限 | 无人机感知层适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成式跟踪 | 实时性高、轻量化、易部署 | 抗遮挡 / 形变能力弱 | 开阔场景单目标跟踪（如农业植保中的作物监测） |
| 判别式跟踪 | 背景抑制强、鲁棒性优 | 计算复杂度中等 | 复杂背景单 / 多目标跟踪（如电力线巡检、城市监控） |
| 协同跟踪 | 多模态互补、抗极端环境 | 数据同步要求高 | 强光 / 快速运动场景（如高速目标跟踪、海上船舶监测） |
| 深度学习跟踪 | 特征提取强、适配复杂场景 | 算力需求高、训练成本高 | 高精度需求场景（如无人机着陆、多目标密集跟踪） |

以下将对各类方法的核心原理、技术演进及无人机感知层应用特性展开详细分析。

4.1.1 生成式跟踪方法

生成式跟踪方法的核心思路是通过学习目标的外观模型，从后续事件流（或事件累积帧）中匹配与目标模型最相似的时空特征区域，从而实现目标定位。该类方法聚焦于目标本身的特征建模，通过捕捉目标的纹理、形状或运动模式等关键信息构建表征模型，适用于目标外观变化平缓、背景相对简单的无人机跟踪场景。其核心优势在于计算效率高，能够匹配事件相机的高帧率输出特性，且算法复杂度低，无需占用大量无人机机载计算资源，适配感知层实时响应需求。

早期基于相关性滤波的事件跟踪方法是生成式思路的典型代表。Glover 等人在 IROS 2017 提出的方法，通过相关性滤波技术处理事件相机输出的时空数据，构建目标的纹理与运动特征模型，在自由运动相机场景下实现了鲁棒跟踪，其核心思想为后续机载平台跟踪方法提供了重要参考 [62]。Li 与 Shi 在 2018-2019 年的研究进一步优化了相关性滤波与 CNN 的结合方式，通过卷积神经网络提取事件流中的深层特征，提升了滤波模型对目标形变和轻微背景干扰的适应能力，为生成式方法在复杂场景下的应用奠定了基础[63]。

该类方法的核心优势在于轻量化与实时性的平衡，但对目标严重遮挡的适应性较弱，而无人机感知层常面临空中目标交叉遮挡、背景复杂（如城市建筑群、山林）等问题，因此更适用于开阔场景下的单目标跟踪。与判别式方法相比，生成式方法更侧重 “目标建模” 而非 “背景区分”，在无人机感知层的简单场景中更具部署优势，但复杂场景鲁棒性不足，需结合其他方法互补使用。

4.1.2 判别式跟踪方法

判别式跟踪方法将目标跟踪问题转化为二分类任务，通过训练分类器区分目标与背景，利用事件流中目标与背景的运动差异、灰度变化等特征构建判别模型。该类方法充分考虑背景信息的干扰，通过强化目标与背景的边界区分能力实现稳定跟踪，适用于无人机复杂飞行环境下的目标跟踪任务，具有更强的背景抑制能力和抗干扰性。

早期经典算法为该类方法奠定了基础框架。e-TLD 作为事件驱动的判别式跟踪框架，创新性地提出事件基局部滑动窗口技术，结合贝叶斯自举法增强目标表征的判别能力，能够在杂乱纹理背景中实现动态目标的长时跟踪 [64]。当目标暂时脱离相机视场后，该框架通过数据驱动的全局滑动窗口检测器重新定位目标，实现了遮挡后的跟踪恢复，其在平移、旋转及 6 自由度运动场景下的验证，证明了判别式方法在处理目标姿态变化时的有效性 [64]。

在无人机感知层特定应用场景中，判别式方法展现出显著的场景适配能力。针对无人机多目标跟踪中遮挡、数目动态变化的问题，Foster 等人将事件相机与部分更新 GMPHD 滤波器结合，通过事件流的异步特性优化滤波器更新策略，有效缓解了多目标跟踪中的漏检与误检，提升了复杂场景下的跟踪稳定性 [65]。该方法充分利用事件数据的高时间分辨率优势，降低了传统滤波器对帧同步的依赖，更适配无人机空中多目标监控场景。在电力线巡检这一无人机感知层核心应用场景中，Dietsche 等人的方法通过事件流捕捉电力线的连续时空特征，避免了传统 RGB 相机在高空强光 / 逆光下的感知失效，其 10 倍于传统方法的跟踪寿命，直接提升了无人机巡检的作业效率与安全性[66]。

该类算法的核心优势在于强大的背景抑制能力与目标区分能力，能够有效应对无人机感知层的背景干扰、光照变化等挑战。但在目标严重遮挡或快速运动导致特征畸变时，分类器性能易受影响，且计算复杂度高于生成式方法，需在跟踪精度与感知层实时性需求之间进行平衡。

4.1.3 协同跟踪方法

协同跟踪方法强调多模态数据融合或多模型协作，通过整合事件相机与传统帧相机的互补信息，或结合不同跟踪模型的优势，提升复杂场景下的跟踪性能。该类方法的核心在于充分利用事件流的高时间分辨率与帧图像的高空间分辨率特性，通过高效的融合机制弥补单一模态或单一模型的缺陷，特别适用于无人机动态飞行中的复杂跟踪场景。

多模态融合是协同跟踪方法的主要技术路径。针对事件流的异步特性，Alzugaray 等人提出异步多假设跟踪框架，通过动态生成目标特征假设集并与事件流实时匹配，实现多目标特征的稳定跟踪 [67]。该方法将多假设推理与事件异步处理协同结合，有效应对无人机场景中目标快速运动导致的特征匹配模糊问题，为长时多目标跟踪提供了新的协作思路。Zhang 等人在 ICCV 2021 提出的跨模态跟踪方法，首次实现了帧域与事件域信息的联合利用，通过协同两种模态的特征，有效缓解了快速运动和模糊场景下的跟踪漂移问题，显著提升了跟踪鲁棒性[68]。考虑到事件相机与 RGB 相机的特性互补性，该方法充分发挥事件数据的快速响应优势与帧数据的细节表征能力，其技术思路可直接迁移至无人机平台，解决机载感知层光照变化、目标快速运动带来的跟踪挑战。跨模态融合不仅提升跟踪鲁棒性，其融合后的高维特征还可共享给无人机感知层的目标检测模块，减少重复特征提取的算力消耗，实现“检测 - 跟踪”一体化感知。Zhu 等人在 ICCV 2023 的研究进一步优化了跨模态融合策略，提出跨模态正交高阶增强技术，针对 RGB - 事件 Transformer 跟踪器的模态偏差问题，通过正交化处理增强跨模态特征的一致性，在目标遮挡场景下实现了更稳定的跟踪 [69]。

多模型协作策略（如跟踪 - 检测协同、滤波 - 深度学习协同）进一步拓展了协同跟踪方法的应用边界，其中跟踪 - 检测协同可有效解决无人机感知层目标暂时丢失后的重识别问题。相较于单一模态跟踪方法，协同跟踪通过帧 - 事件融合解决了感知层 “高时间分辨率” 与 “高空间分辨率” 的矛盾，但多模态数据同步会增加无人机感知层的硬件链路复杂度，对传感器同步精度提出更高要求。

4.1.4 基于深度学习的跟踪方法

基于深度学习的跟踪方法凭借强大的特征提取与建模能力，成为近年来事件驱动跟踪领域的主流方向，其通过端到端学习自动挖掘事件流中的深层时空特征，显著提升了复杂场景下的跟踪鲁棒性。结合无人机感知层的资源约束与高精度需求，该类方法主要分为基于孪生网络、Transformer 及强化学习的三类核心算法，在单目标、多目标及主动跟踪等场景中均取得了突破性进展。

4.1.4.1 基于孪生网络的方法

孪生网络通过构建模板分支与搜索分支的相似性度量模型，实现目标的快速匹配与跟踪，其对称结构天然适配事件流的特征对比需求。该类算法通过离线训练学习通用特征匹配函数，在线跟踪阶段仅需计算模板与搜索区域的特征相似度，即可实现目标定位，无需在线更新模型，有效降低了无人机平台的计算负担。

针对无人机感知层的特殊需求，研究者们展开了针对性优化。EVPropNet 作为面向无人机检测与跟随的孪生网络模型，创新性地利用无人机螺旋桨的高速旋转特性生成模拟事件数据，训练网络从事件流中检测螺旋桨特征，无需微调即可直接迁移至真实场景[70]。该模型在 60% 螺旋桨遮挡情况下仍保持 85.1% 的检测率，基于此实现的无人机跟踪与空中着陆任务成功率分别达到 92% 和 90%，充分证明了孪生网络在目标特征鲁棒提取与匹配方面的优势。其无需微调即可迁移的特性，降低了无人机感知层算法的部署成本，而高遮挡适应性恰好适配无人机空中跟踪时目标部分被云层、建筑物遮挡的感知痛点。

4.1.4.2 基于 Transformer 的方法

Transformer 架构的自注意力机制为事件流的时空特征建模提供了强大工具，能够有效捕捉事件之间的长距离依赖关系，提升对复杂运动和环境变化的适应能力。该类算法通过全局特征交互与时空关系建模，充分利用事件流的时序连续性与 RGB 图像的空间细节信息，在无人机复杂跟踪场景下展现出卓越性能。

针对无人机感知层的适应性优化，研究者们从环境鲁棒性、轻量化部署与多模态融合三个方向展开创新。Yucheng 等人提出的 eMoE-Tracker 算法创新设计环境混合专家（eMoE）模块，通过环境属性解纠缠与动态组装策略，自适应学习运动模糊、遮挡、光照变化等复杂环境下的特征表示，同时引入对比关系建模（CRM）模块强化模板与搜索区域的交互，在 RGB - 事件单目标跟踪任务中达到当前最优性能[71]。Song 等人提出的 SpikeMOT 算法基于脉冲神经网络与 Transformer 融合架构，提取事件流中的稀疏时空特征，结合同步目标检测器实现多目标跟踪，在包含严重遮挡、轨迹交叉的无人机真实场景中展现出高精度跟踪能力[72]。

事件驱动多目标跟踪的技术体系持续丰富，Barranco 等人提出事件流实时聚类与多目标跟踪一体化方法，通过时空聚类快速提取目标事件特征，结合简单关联策略实现高实时性跟踪，该方法与 SpikeMOT [72] 相比，更侧重轻量化设计，无需依赖深层神经网络，更适配低算力无人机感知层 [73]。Alzugaray 等人后续提出的 HASTE 算法进一步优化了异步多假设跟踪逻辑，通过加速事件特征匹配与轨迹关联，提升了复杂环境下多目标跟踪的鲁棒性 [74]。针对无人机平台的资源约束，Gao 等人提出 REMOT 软硬件协同架构，基于注意力机制优化事件特征提取，适配 FPGA 部署，在保证多目标跟踪精度的同时，满足了感知层低功耗、高实时性的硬性要求 [75]。这些方法与 SpikeMOT 形成互补，分别从轻量化、鲁棒性、部署适配性三个维度完善了事件驱动多目标跟踪的技术路径。此外，该类方法输出的多目标轨迹信息，可为动态环境感知模块提供目标运动状态数据（如速度、方向），助力无人机感知层构建 “目标 - 环境” 交互模型，为后续避障决策、路径规划提供支撑。

4.1.4.3 基于强化学习的方法

基于强化学习的方法通过构建奖励机制与智能决策模型，使跟踪系统能够自主学习最优跟踪策略，尤其适用于无人机主动跟踪等需要动态调整运动状态的任务。该类方法将跟踪过程建模为序贯决策问题，通过与环境的交互不断优化策略，实现对目标的自适应跟踪。

Souissi 等人 2024 年提出的端到端无人机跟踪框架，将深度强化学习（DRL）与事件流直接映射，构建从原始传感器数据到无人机控制动作的端到端模型[76]。该方法在包含领域随机化的仿真环境中训练最优跟踪策略，能够根据事件相机的视觉反馈实时调整无人机运动，在快速运动目标和光照变化场景中展现出优异的泛化能力，显著提升了无人机的自主跟踪自主性，为主动跟踪任务提供了全新的技术路径。

该类算法的核心优势在于强大的自适应决策能力，能够自主应对无人机感知层的动态变化（如目标突发变速、环境光照突变）。但强化学习的训练过程依赖大量仿真场景数据，且无人机真实感知环境（如气流干扰、突发遮挡）难以完全仿真，导致样本效率较低、真实场景泛化性受限，如何平衡训练复杂度与跟踪性能，是其在无人机感知层规模化应用的关键研究方向。

表：基于深度学习的无人机事件驱动跟踪方法文献总结

| 算法/作者 | 所属类别 | 核心技术机制 | 针对无人机场景的优化与优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| EVPropNet[70] | 孪生网络 | 模拟数据生成的无监督迁移：利用螺旋桨高速旋转特性生成模拟事件训练，无需真实数据微调。 | 低成本与高遮挡适应：无需微调即可部署；在60%遮挡下仍保持高检测率，适配空中云层/建筑物遮挡环境。 |
| eMoE-Tracker (Yucheng et al.)[71] | Transformer | 环境混合专家(eMoE) + CRM：通过环境属性解纠缠动态组装专家模块，并强化模板-搜索区域交互。 | 环境鲁棒性 (SOTA)：有效克服无人机飞行中的运动模糊和光照突变，RGB-事件融合精度当前最优。 |
| SpikeMOT (Song et al.)[72] | Transformer (SNN融合) | SNN + Transformer：提取稀疏时空特征，结合同步检测器进行多目标跟踪。 | 复杂动态场景：在严重遮挡和轨迹交叉的真实场景中保持高精度，适合复杂空域。 |
| Barranco et al.[73] | 多目标跟踪 (聚类) | 实时的时空聚类：通过聚类提取特征并结合简单关联策略，不依赖深层网络。 | 轻量化 (侧重)：相比Transformer模型更轻量，适配低算力微型无人机平台。 |
| HASTE (Alzugaray et al.) [74] | 多目标跟踪 (异步) | 异步多假设跟踪：加速事件特征匹配与轨迹关联逻辑。 | 鲁棒性 (侧重)：优化了异步处理流程，提升复杂环境下多目标关联的稳定性。 |
| REMOT (Gaoet al.)[75] | 多目标跟踪 (软硬协同) | 注意力机制 + FPGA架构：基于注意力的特征提取优化，设计适配FPGA的硬件部署方案。 | 实时性与低功耗：满足无人机感知层对功耗和处理速度的硬性约束。 |
| Souissi et al. (2024)[76] | 强化学习 | 端到端 DRL：直接将原始事件流映射为控制动作，引入领域随机化仿真训练。 | 主动跟踪 (感控一体)：具备自适应决策能力，能主动应对目标变速和光照变化，提升自主性。 |

4.3 基于事件的轨迹预测初步探索   前沿探索

尽管事件相机在实时跟踪领域（Tracking）已取得显著进展，但利用其高频数据进行未来轨迹预测（Trajectory Prediction）的研究相对较少，仍处于探索阶段。相较于传统帧视觉，事件数据极高的时间分辨率（μs级）为捕捉微小运动趋势和高阶运动学量（加速度、加加速度）提供了物理基础，这对无人机的高速避障与动态抓捕至关重要。

4.3.1. 高频短时预测与边缘计算落地

早期的研究主要聚焦于利用事件流的微秒级响应来解决“快速变化”目标的短时预测难题。Monforte et al.[77]率先探索了利用事件相机进行快速变化轨迹的时空预测，证明了在目标急剧转向或变速时，事件视觉比传统相机能更快地修正预测模型，大幅降低预测延迟。针对无人机对机载算力的严苛限制，Sengupta et al. (AICAS 2020)[78]构建了集成动态视觉传感器与Google Edge TPU的实时目标跟踪与路径预测演示系统。该系统验证了专用边缘AI加速器在处理事件流数据时的卓越能效与低延迟优势（功耗1.72W，延迟4ms），为在微型无人机等极端受限平台上部署实时事件视觉算法提供了重要的工程可行性验证与性能基准。

4.3.2. 复杂时空建模与3D运动插值

随着任务环境复杂度的提升，简单的线性外推已难以满足需求，研究开始转向更深层的时空表征学习。Zhu等人[79]提出了首个直接处理事件点云的端到端跟踪框架，创新性地引入图神经网络嵌入关键事件的时空信息，并通过运动感知的目标似然预测模块回溯关键事件的运动轨迹，有效利用历史信息提升了在快速非线性运动下的跟踪鲁棒性。这项工作为从事件流中挖掘复杂运动模式提供了新思路。针对极高动态下的 3D 目标跟踪，Kang 等人[80] 提出了基于运动插值 (Motion Interpolation) 的直接 3D 模型跟踪方法。为了解决传统的离散时间优化（Discrete-time optimization）无法匹配事件相机连续输出的问题，该方法在位姿更新的离散步骤之间引入了运动插值。它通过插值计算出微小的中间位姿变化，并据此生成合成的“亮度增量图像”与真实事件流进行连续对比。这种机制本质上是在弥合离散优化与连续事件之间的时域鸿沟，确保了在目标高速运动时，跟踪器仍能紧密锁定目标的 3D 姿态，而非直接预测目标的未来宏观路径。

4.3.3. 长时意图推理与多模态生成

最新的研究正尝试突破短时物理预测的局限，向长时意图推理迈进。Liang et al.[81]提出了无标签的长时3D轨迹预测框架，通过对齐RGB的空间上下文与事件流的动态线索，显著提升了对无人机等敏捷目标在较长时间域内的预测精度。Alberico et al. [82]则在极限高速场景中验证了事件视觉结合注视点机制的毫秒级预测能力。此外，生成式模型也开始介入该领域，E-Motion [83]尝试利用扩散模型生成未来的事件序列分布，为无人机在复杂博弈环境中的不确定性规划提供了新的环境仿真手段。

5. 事件驱动的动态场景理解

5.1 运动分割与背景减除

运动分割与背景减除是事件相机实现动态场景理解的核心基础任务，核心目标是从异步稀疏的事件流中精准分离出独立运动的前景目标与受相机自运动影响的整体运动背景，更是无人机动态环境感知中实现避障、目标追踪与威胁预警的前提。相较于传统视觉传感器，事件相机凭借微秒级时间分辨率、超高动态范围及异步稀疏的输出特性，在捕捉高速运动细节、适应极端光照环境及降低计算负载方面展现出独特优势，天然契合无人机低空作业的感知需求 \cite {stoffregen2019motioncomp}[84]。但无人机六自由度自运动易产生大量背景事件流，导致前景目标信号被淹没，同时城市低空、GNSS 拒止等复杂场景进一步提升了运动分割的难度 \cite {yamaki2025varcm}[85]。本节以无人机应用为核心视角，系统梳理事件相机运动分割与背景减除方法的技术演进脉络、复杂场景应对策略、专用解决方案及领域现存挑战与未来方向。

5.1.1 技术演进

事件相机运动分割的研究发展，始终围绕提升运动估计精度、降低计算复杂度、减少监督依赖三大核心目标展开，从早期基于物理模型的经典方法，逐步向数据驱动的深度学习范式演进，近年更涌现出无监督学习、生物启发式等前沿探索方向。

5.1.1.1经典几何优化与概率模型

初期研究以几何模型和优化理论为核心，通过构建物理模型解析事件流的运动模式，运动补偿成为应对无人机自运动干扰的经典范式。2019年，Stoffregen 等人（2019）[84]提出基于对比度最大化框架的运动补偿方法，通过估计并校正相机自运动引起的背景事件流，有效抵消平台运动干扰，为前景目标提取提供纯净数据，成为该领域的基础方法。为解决经典运动补偿方法在多目标场景下的精度不足问题，2021年Lu 等人[86]设计级联两级多模型拟合框架，通过首层内点筛选实现初步分割、次层精细化优化处理，显著提升了无人机多运动目标场景下的分割精度。

概率模型与图优化方法为运动分割提供了形式化的数学框架，进一步提升算法的理论严谨性。2019年，Khoei 等人[87]建立事件时空分布的概率模型，将运动分割问题转化为最大后验估计问题，提升了噪声环境下的分割鲁棒性；2021年，Zhou 等人[88]则针对遮挡、稀疏纹理导致的分割不连续问题，构建时空图割模型，将事件像素间的时空关联性编码为图结构权重，通过最小化能量函数实现全局优化，确保了无人机动态目标轨迹的完整性 、。但此类方法普遍对参数调节敏感，计算复杂度较高，难以直接适配无人机嵌入式硬件的算力约束。

5.1.1.2数据驱动与深度学习范式

标注数据的逐步完善推动研究进入数据驱动的深度学习时代，该范式大幅提升了事件流分割的精度与泛化能力，成为复杂场景下的主流方法。2019年，Mitrokhin 等人[89]发布的 EV-IMO 数据集及配套端到端学习流水线，成为该领域的里程碑工作，首次为事件相机运动分割提供标准化的训练与评估基准，极大促进了监督学习模型在无人机场景的迁移应用 \cite {mitrokhin2019evimo}。在此基础上，2020年该团队引入事件表面表征[90]，将异步事件累积至时空体素网格并计算表面梯度，显式建模事件的时空连续性，有效增强了高速飞行下的特征判别力，克服了传统卷积网络处理稀疏异步数据的不足。

深度学习架构的创新持续突破性能边界，同时兼顾无人机的能耗与算力需求。2021年，Parameshwara 等人[91]探索脉冲神经网络（SpikeMS）这一原生神经形态架构，利用其事件驱动的异步处理特性，在实现高精度分割的同时大幅降低能耗，适配无人机的硬件环境；2023年，Xie 等人[92]则将 Transformer 架构适配于事件数据，提出事件体素集 Transformer（EVSTr），通过自注意力机制建模事件流的长程时空依赖，在无人机复杂空中机动场景中表现出优异的分割性能。

5.1.1.3前沿探索：无监督学习与生物启发式方法

鉴于无人机作业场景多变且难以获取大规模像素级标注，无监督 / 自监督学习成为近年研究热点，同时生物启发式方法因兼具高效性与低算力需求，成为无人机嵌入式场景的重要探索方向。2024年，Wang 等人[93]提出的 Un-EvMoSeg 框架实现了完全无监督的独立运动分割，通过构建运动一致性约束和外观相似性先验，摆脱了对人工标注真值的依赖，极大降低了算法在无人机未知环境中的部署门槛；2025年，Yamaki 等人[85]针对对比度最大化框架在复杂纹理下的局限性，提出基于变分对比最大化的迭代分割算法，与光流估计协同优化，显著提升了无人机 GNSS 拒止等恶劣环境下的位姿估计与分割精度。

生物启发式方法借鉴人类视觉系统的工作机制，实现算力受限下的高效分割。2020年，D'Angelo 等人[95]提出偏心运动检测的时间差编码机制，专门针对远离注视点的运动进行敏感处理，与人类视觉特性高度契合，适用于无人机广域监视场景的运动目标检测。2024年，Clerico 等人[94]借鉴生物视网膜机制，设计受视网膜启发的分层处理模型，模拟视网膜周边抑制和方向选择性机制，提出物体运动敏感性（OMS）算法，无需深度网络即可在无人机低算力嵌入式平台上实现高效背景抑制，同时兼顾能耗与分割效率。

5.1.2 复杂场景应对

无人机实际作业面临复杂动态背景、极端光照、稀疏纹理等多重挑战，单一事件相机数据难以满足高精度分割需求，近年研究主要从提升复杂场景泛化能力和多模态信息融合两大方向突破，实现优势互补的高精度感知。

无人机低空作业场景中的摇曳树叶、流动水体、人群密集区域等复杂动态背景，易与前景目标运动混淆，成为运动分割的核心难点。2024年，Georgoulis 等人[96]系统分析了实验室受控环境向真实开放世界迁移的泛化问题，提出通过场景不变特征学习和运动模式解缠策略，剥离背景动态干扰与前景目标运动特征，显著提升了算法在无人机城市低空、户外野外等复杂场景的泛化能力；同时，自监督/无监督学习方法通过挖掘事件流自身的时空特征规律，无需依赖特定场景的标注数据，成为解决复杂场景泛化问题的重要途径[93]。

融合事件相机与传统视觉、IMU 等多源数据，实现运动特征与纹理语义、自运动感知与场景感知的优势互补，是无人机极端场景感知的核心解决方案。针对夜间、隧道等低光照场景，2024年Li 等人[97]提出事件 - RGB 双流融合网络，利用事件流捕捉高速运动轮廓的优势，弥补低光照下 RGB 流纹理信息缺失的不足，同时通过自适应融合模块动态整合二者特征，在近乎黑暗的环境中仍能保持稳定的分割精度，满足无人机夜间作业的感知需求。

在语义感知与运动分割的协同方面，2024年，Jiang 等人[98]引入语义先验信息，将语义分割网络的输出作为运动分割的引导信号，实现 “语义+运动”的双重感知，确保分割边界与物体语义类别一致，能够直接为无人机避开行人、建筑、禁飞区等特定语义目标提供决策依据；在无人机自运动补偿方面，2024年Arja 等人[99]设计IMU与事件相机的融合方案，通过IMU辅助实现快速自运动估计，结合基于运动一致性的前景筛选，有效抑制无人机强烈平台抖动带来的背景干扰，实现复杂机动下的稳定分割。

5.1.3 无人机专用解决方案：低延迟、低算力与场景适配

无人机对感知算法提出低延迟、低算力、高实时性的硬性要求，同时面临无深度信息、空中机动复杂、硬件资源受限等特有挑战，近年研究针对无人机应用场景设计了一系列专用解决方案，实现算法与平台的深度适配。

无人机单目感知场景下缺乏深度信息，难以实现多目标运动轨迹的精准分离，2020年，Parameshwara 等人[100]提出单目事件相机多目标运动分割（MOMS）框架，利用多视图几何约束恢复目标三维运动轨迹，有效解决了无深度信息下的多目标分离问题，满足无人机密集动态场景下的感知需求。

无人机避障、应急避险等任务对感知延迟提出严苛要求，事件相机的微秒级响应能力为低延迟感知提供了基础，而一体化感知流水线的设计进一步降低了数据处理延迟。2018年，Mitrokhin 等人[101]早期探索了检测-跟踪-分割一体化设计，将运动分割与目标跟踪紧密结合，通过检测结果触发跟踪初始化，再以跟踪反馈优化分割精度，减少了中间数据传输与处理环节，将端到端延迟降至毫秒级，满足无人机高速飞行下的实时避障需求。

无人机嵌入式硬件存在算力与能耗约束，难以部署复杂深度网络，相关研究从轻量化算法设计和原生神经形态架构两大方向实现适配。2024年，Clerico 等人[94]提出的OMS算法无需深度网络，通过生物启发式的轻量化设计，在低算力平台上实现高效背景抑制；脉冲神经网络（SpikeMS）等原生神经形态架构，基于事件驱动的异步处理模式，仅在有事件输入时进行计算[91]，大幅降低无效算力消耗，成为无人机低能耗感知的重要发展方向。

5.1.4 现存挑战与未来研究方向

尽管事件相机运动分割与背景减除技术已取得显著进展，且在无人机场景中展现出良好的应用潜力，但结合无人机实际作业需求，该领域仍面临多重核心挑战：一是密集目标交互、遮挡场景下运动边界的模糊性问题，难以实现高精度的目标分离[88]；二是无人机超高速飞行下事件数据的退化问题，影响运动估计与分割精度[90]；三是算法精度与实时性、算力消耗的权衡难题，难以同时满足无人机高感知精度与低延迟、低算力的需求[94]；四是开放世界下的跨场景泛化能力不足，算法在未知环境中的部署门槛仍较高[96]；五是极端天气（如雨雪、雾霾）下事件相机的噪声干扰问题，导致背景减除与运动分割的鲁棒性下降[87]。

5.2 事件光流估计与运动分析

在无人机高动态飞行与复杂环境感知任务中，传统图像光流算法常因运动模糊和低动态范围而失效。基于事件相机的高时间分辨率特性，事件光流估计（Event-based Optical Flow）与运动分析技术成为解决高速运动感知瓶颈的关键。现有的研究主要围绕深度学习架构优化、传统算法的轻量化适配以及基于对比最大化（Contrast Maximization）的运动补偿框架展开。

5.2.1 深度学习驱动的事件光流估计

随着深度学习在计算机视觉领域的统治地位确立，基于数据驱动的端到端事件光流网络取得了显著突破。Zhu 等人[102]率先提出了EV-FlowNet，这是一种基于自监督学习的编码器-解码器架构，通过最小化光度误差来训练网络，无需昂贵的稠密光流真值标注，为后续的轻量化机载光流模型奠定了基础。为了进一步提升能效比，Lee 等人[103]提出了Spike-FlowNet，该网络采用混合架构，结合了脉冲神经网络（SNN）的低功耗特性与人工神经网络（ANN）的特征提取能力，在保持精度的同时大幅降低了计算能耗，非常适合资源受限的微型无人机平台。

针对稠密光流估计中的长尾依赖与精度问题，Gehrig 等人 [104]借鉴了传统光流中的迭代优化思想，提出了E-RAFT，利用循环网络逐步细化流场估计，显著提升了复杂纹理区域的匹配精度。为了更好地处理事件流天然的连续时间特性，Gehrig 等人[105]进一步提出了连续时间稠密光流框架，直接对异步事件流进行建模，避免了通过离散化（如Voxel Grid）带来的时间信息损失，实现了毫秒级的高频光流输出。

5.2.2 高效的传统与模型驱动方法

尽管深度学习方法精度优越，但其对算力的高需求限制了在部分嵌入式平台上的应用。传统方法凭借低延迟和可解释性，仍在即时反应式导航中占据重要地位。

针对无人机在算力与功耗受限场景下的实时应用，传统基于深度学习的方法往往因计算负荷过大而难以部署。Liu 等人 [106]提出了一种基于事件驱动的块匹配（Block-Matching）光流估计算法，该方法创新性地引入了自适应时间切片机制，能够根据场景中的事件密度与运动剧烈程度动态调整累积窗口的大小，从而有效解决了固定时间窗口在变速运动下的欠采样或过平滑问题。该方案结合FPGA硬件流水线设计，实现了毫瓦级功耗下的高速流场计算，完美契合无人机高速避障对硬实时性（Hard Real-time）的严苛要求。

在同样的低功耗计算范式下，Low 等人 [107]提出的SOFEA 算法则进一步摒弃了传统的迭代优化步骤。该方法通过直接解析事件流的时空平面属性，建立了一种无训练且非迭代（Non-Iterative and Training-Free）的光流解算框架，在保证精度的同时极大地降低了算法的时间复杂度，为资源受限的微型无人机提供了高效的运动感知方案。

然而，单纯的局部匹配方法容易受到事件相机特有的背景噪声（Background Activity Noise）影响。为此，Shiba 等人[108]引入了三元组匹配（Triplet Matching）策略。不同于传统的成对点匹配，该方法利用事件流在x-y-t空间中连续运动的线性特征，构建了更为严格的时空几何约束：只有当三个连续时刻的事件在时空上共线且速度一致时才被视为有效估计。这种策略有效地剔除了离群值与误匹配，显著增强了光流算法在纹理匮乏或高噪环境下的鲁棒性，提升了无人机在复杂非结构化环境中的导航稳定性。

5.2.3 对比最大化运动补偿框架

对比最大化（Contrast Maximization, CMax）框架现已确立为事件相机运动分析（光流、里程计、三维重建）的主流理论基石。该框架的核心数学直觉在于利用事件数据的时空一致性：当场景中的事件被正确的运动模型参数（如速度矢量或旋转矩阵）进行反向投影（Warping）到某一参考时刻的成像平面时，原本在时间轴上离散分布的事件点将精确重叠在边缘位置，从而形成一张边缘清晰、纹理锐利的“运动补偿图像（Image of Warped Events, IWE）”。Shiba 等人 [109]在其系统性的综述中，通过变分法证明了该框架本质上是在优化事件点在参考坐标系下的对齐程度（Alignment），并从理论上统一了现有的多种事件处理算法，证实了该方法在消除运动模糊（Motion Deblurring）和从噪声中恢复结构信息方面的卓越通用性。

然而，在纹理稀疏或边缘单一方向分布（如走廊、电线）的区域，单纯依赖图像锐度作为目标函数极易导致孔径问题（Aperture Problem），即沿边缘方向的运动分量无法通过局部对比度变化被观测到。为解决这一病态问题，最新的研究趋势是引入外部先验约束（Prior Constraints）。Hamann 等人[110]提出了运动先验引导的对比最大化（Motion Prior Guided CMax, MP-CMax）方法，该方法通过融合惯性测量单元（IMU）提供的其高频角速度或历史轨迹预测的平滑性作为正则化项，在优化目标函数中引入了强几何约束。这种策略不仅显著收缩了高维优化空间，有效防止了算法在弱纹理区域陷入局部极小值，还大幅提升了光流估计在剧烈动态场景下的收敛速度与可靠性。

5.2.4 面向无人机的运动感知与应用

在无人机从感知层向控制层跨越的关键环节中，光流估计扮演着连接瞬时运动信息与即时导航决策的桥梁角色。针对极端的高速飞行场景，传感器与处理器的系统延迟往往是导致控制失效的致命因素。Akolkar 等人 [111]提出了一种基于事件流的高速运动预测（Motion Prediction）算法，该方法利用事件相机微秒级的时间分辨率，通过在线拟合运动学模型来精确补偿系统滞后，并超前预测目标的未来轨迹。这一突破性工作为无人机执行高速动态抓取（Dynamic Grasping）或空中拦截等时敏任务提供了理论支撑。

在动态环境的安全生存能力方面，Sanket 等人 [112]设计了一套端到端的动态避障与导航系统。不同于传统先建图后避障的慢速流程，该系统利用光流发散场（Flow Divergence）直接解算碰撞时间（Time-to-Contact, TTC），完全绕过了复杂的深度重建过程。实验表明，该四旋翼平台能够在毫秒级时间内对高速飞来的抛掷物体做出规避反应，展示了事件视觉在近反射级控制中的巨大潜力。

在更宏观的自主定位与导航任务中，事件光流已成为视觉惯性里程计（VIO）在剧烈运动下保持鲁棒性的核心线索。Zhou 等人 [113]提出的 ESVO（注：原描述为ESVIO，结合前文修正为ESVO或指ESVIO相关工作，此处保留原意强调立体视觉）系统，通过双目事件流的时空立体匹配，成功解决了单目系统无法恢复绝对尺度（Absolute Scale）的难题，实现了全天候的鲁棒状态估计。Guan 等人[114]的 PL-EVIO 则进一步引入了结构约束，通过融合点特征与线特征（Point and Line Features），显著提升了无人机在室内走廊、建筑物等人工结构化环境中的定位精度与漂移抑制能力。

此外，针对高难度的非线性控制场景，Banday 等人[115]创新性地将事件光流与自适应库普曼算子（Koopman Operator）相结合。该框架通过将非线性系统的动力学特征映射到高维线性空间，利用光流反馈实现了对移动基座（如行驶中的卡车）的高精度状态预测，成功演示了无人机在移动平台上的自主稳定着陆。Sanyal 等人[116]提出的 EV-Planner 则代表了神经形态计算的最新进展，该系统结合了物理引导的AI模型与脉冲神经网络（SNN），在极低的计算功耗下实现了复杂动态环境中的敏捷路径规划，为构建长续航、高智能的生物启发式无人机指明了方向。

5.3 面向无人机导航的语义/实例分割

与仅关注运动物体的检测不同，语义分割（Semantic Segmentation）能够为无人机提供像素级的场景理解能力（如区分着陆区的草地、道路与水面），是实现高层级自主决策的基础。然而，事件数据的稀疏性和现有标注数据集的极度匮乏，成为制约该领域发展的主要瓶颈。

Alonso 等人[117]在2019年提出的EV-SegNet是该领域的奠基之作，其采用编码器-解码器（Encoder-Decoder）架构，首次证明了通过将事件流转换为图像帧表示（Event Images），可以直接利用深度卷积神经网络实现高精度的语义分割。

考虑到在真实飞行中获取并标注大量事件数据极其困难，最新的研究趋势是利用这一模态互补性，从成熟的传统图像数据集（如Cityscapes）向事件域迁移知识。Sun 等人[118]提出的ESS（Event-based Semantic Segmentation）框架，通过设计非配对的特征对齐策略，成功实现了在没有任何事件标注情况下的无监督领域自适应。该方法允许无人机仅利用来自标准相机的静态图像知识，即可在夜间或高速运动等传统相机失效的场景下，通过事件相机实现鲁棒的语义感知，对全天候侦察与搜救任务具有重要应用的价值。

随着视觉大模型的发展，基于Transformer的架构开始展现出处理长时序事件流的优势。Chen 等人 [119]在 CVPR 2024 即将发表的工作中，将“分割一切（Segment Anything Model, SAM）”的理念引入事件视觉，提出了基于关键Token加权自适应（Weighted Adaptation of Pivotal Tokens）的方法。该方法通过注意力机制有效捕捉事件流中的长距离时空依赖，在应对无人机俯视视角的尺度剧烈变化和动态遮挡问题上，表现出远超传统CNN的泛化能力。

虽然基于Transformer的方法近年来在多个基准测试中占据主导地位，但其二次方的计算复杂度为无人机的实时部署带来了挑战。为解决此问题，Gu等人[120]（AAAI 2026）提出了MambaSeg模型，采用新颖的Mamba状态空间模型架构，在捕捉事件流长时序依赖关系的同时实现了线性计算复杂度，标志着事件处理核心架构向高效范式的重要转变。

在机器人硬件约束的背景下，Long等人[121]（IROS 2025）提出了SLTNet——一种脉冲驱动的轻量化Transformer。通过以脉冲运算替代标准注意力机制，该模型在保持分割精度的同时显著降低了能耗，直接应对无人机在尺寸、重量和功耗方面的严苛限制。

此外，该领域正从语义理解向实例级理解演进。Wan等人[122]（IJCV 2025）近期提出了一种跨模态融合框架，将单张强度图像与事件流相结合，实现了鲁棒的实例级运动目标分割。该研究表明，即使在极具挑战性的光照条件下，多模态融合仍能有效解耦复杂运动与纹理特征。

6. 数据集、仿真与性能评估
6.1 主要事件-无人机数据集（如FRED, NeRDD, Ev-UAV）
6.2 仿真工具与合成数据生成
6.3 评估指标与性能对比分析

7. 挑战、未来方向与应用展望
7.1 当前技术瓶颈（如语义理解、数据标注、计算硬件）
7.2 未来研究方向（如更高效的SNN、通用事件表征学习、跨模态预训练）
7.3 在反无人机、自主导航、集群飞行等具体应用中的前景

参考文献

- 陈林, 缪志强, 王祥科, 等. 自主飞行器技术及其在低空经济中的应用综述[J]. 机器人, 2021, 47(3): 470-495.

- Yi L ,Min L ,Dandan J .Application of Unmanned Aerial Vehicles in Logistics: A Literature Review[J].Sustainability,2022,14(21):14473-14473.DOI:10.3390/SU14211447 3.

- Straubinger A, Rothfeld R, Shamiyeh M, et al. An overview of current research and developments in urban air mobility–Setting the scene for UAM introduction[J]. Journal of Air Transport Management, 2020, 87: 101852.

- Wang Z, Gao Q, Xu J, et al. A review of UAV power line inspection[J]. Advances in guidance, navigation and control, 2022: 3147-3159.

- Del Cerro J, Cruz Ulloa C, Barrientos A, et al. Unmanned aerial vehicles in agriculture: A survey[J]. Agronomy, 2021, 11(2): 203.

- Zhao N, Lu W, Sheng M, et al. UAV-assisted emergency networks in disasters[J]. IEEE Wireless Communications, 2019, 26(1): 45-51.

- Lichtsteiner P, Posch C, Delbruck T. A 128$\times $128 120 dB 15$\mu $ s latency asynchronous temporal contrast vision sensor[J]. IEEE journal of solid-state circuits, 2008, 43(2): 566-576.

- Gallego G, Delbrück T, Orchard G, et al. Event-based vision: A survey[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2020, 44(1): 154-180.

- Magrini G, Berlincioni L, Becattini F, et al. Drone Detection with Event Cameras[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2025: 4703-4714.

- 邱嘉钰, 张雅声, 方宇强, 等. 基于事件相机的目标检测与跟踪算法综述[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2025, 62(4): 0400004-0400004-17.

- Jones M, Djahel S, Welsh K. Path-planning for unmanned aerial vehicles with environment complexity considerations: A survey[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(11): 1-39.

- Maqueda A I, Loquercio A, Gallego G, et al. Event-based vision meets deep learning on steering prediction for self-driving cars[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 5419-5427.

- Zhu A Z, Yuan L, Chaney K, et al. Unsupervised event-based learning of optical flow, depth, and egomotion[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 989-997.

- Zihao Zhu A, Yuan L, Chaney K, et al. Unsupervised Event-based Learning of Optical Flow, Depth, and Egomotion[J]. arXiv e-prints, 2018: arXiv: 1812.08156.

- Li Y, Zhou H, Yang B, et al. Graph-based asynchronous event processing for rapid object recognition[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 934-943.

- Ren H, Zhou Y, Zhu J, et al. Rethinking efficient and effective point-based networks for event camera classification and regression[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025.

- Chen N, Xiao C, Dai Y, et al. Event-based Tiny Object Detection: A Benchmark Dataset and Baseline[J]. arXiv preprint arXiv:2506.23575, 2025.

- Magrini G, Becattini F, Cultrera L, et al. Spike-TBR: A noise resilient neuromorphic event representation[J]. Pattern Recognition Letters, 2025.

- Magrini G, Becattini F, Colombo G, et al. Ev-flying: an event-based dataset for in-the-wild recognition of flying objects[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 4947-4955.

- Eldeborg Lundin A, Winzell R, Hamrell H, et al. Drone Detection Using a Low-Power Neuromorphic Virtual Tripwire[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 105-120.

- Magrini G, Becattini F, Pala P, et al. Neuromorphic drone detection: an event-rgb multimodal approach[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 259-275.

- Magrini G, Marini N, Becattini F, et al. Fred: The florence rgb-event drone dataset[C]//Proceedings of the 33rd ACM International conference on multimedia. 2025: 13170-13176.

- Mandula J, Kühne J, Pascarella L, et al. Towards real-time fast unmanned aerial vehicle detection using dynamic vision sensors[J]. arXiv preprint arXiv:2403.11875, 2024.

- Zundel A, Demonceaux C, Hueber N, et al. Bimodal vision system combining standard camera and dynamic vision sensor for detecting and tracking fast UAVs[C]//Emerging Imaging and Sensing Technologies for Security and Defence IX. SPIE, 2024, 13204: 1320402.

- Carion N, Massa F, Synnaeve G, et al. End-to-end object detection with transformers[C]//European conference on computer vision. Cham: Springer International Publishing, 2020: 213-229.

- Glover A, Dinale A, Rosa L D S, et al. luvharris: A practical corner detector for event-cameras[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 44(12): 10087-10098.

- Liu M, Delbruck T. EDFLOW: Event driven optical flow camera with keypoint detection and adaptive block matching[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2022, 32(9): 5776-5789.

- 李淼, 陈诺, 安玮, 等. 面向事件相机探测无人机的双视图融合检测方法[J]. 光电工程, 2024, 51(11): 240208-1-240208-10.

- Xie B, Deng Y, Shao Z, et al. Event voxel set transformer for spatiotemporal representation learning on event streams[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2024.

- Kong L, Lu D, Xu X, et al. EventFly: Event Camera Perception from Ground to the Sky[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 1472-1484.

- Wang X, Wang S, Tang C, et al. Event stream-based visual object tracking: A high-resolution benchmark dataset and a novel baseline[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 19248-19257.

- Sironi A, Brambilla M, Bourdis N, et al. HATS: Histograms of averaged time surfaces for robust event-based object classification[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 1731-1740.

- Innocenti S U, Becattini F, Pernici F, et al. Temporal binary representation for event-based action recognition[C]//2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). IEEE, 2021: 10426-10432.

- Lu D, Kong L, Lee G H, et al. FlexEvent: Towards Flexible Event-Frame Object Detection at Varying Operational Frequencies[J]. arXiv preprint arXiv:2412.06708, 2024.

- Nagaraj M, Liyanagedera C M, Roy K. Dotie-detecting objects through temporal isolation of events using a spiking architecture[J]. arXiv preprint arXiv:2210.00975, 2022.

- Kosta A K, Joshi A, Roy A, et al. TOFFE--Temporally-binned Object Flow from Events for High-speed and Energy-Efficient Object Detection and Tracking[J]. arXiv preprint arXiv:2501.12482, 2025.

- Mitrokhin A, Fermüller C, Parameshwara C, et al. Event-based moving object detection and tracking[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9.

- Chen N, Xiao C, Dai Y, et al. Event-based Tiny Object Detection: A Benchmark Dataset and Baseline[J]. arXiv preprint arXiv:2506.23575, 2025.

- Magrini G, Becattini F, Colombo G, et al. Ev-flying: an event-based dataset for in-the-wild recognition of flying objects[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 4947-4955.

- Cho H, Kang J, Kim Y, et al. Ev-3dod: Pushing the temporal boundaries of 3d object detection with event cameras[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 27197-27210.

- Lu Y, Shi Y, Li A, et al. A 96pJ/Frame/Pixel and 61pJ/Event Anti-UAV System with Hybrid Object Tracking Modes[J]. arXiv preprint arXiv:2512.17939, 2025.

- Davies M, Srinivasa N, Lin T H, et al. Loihi: A neuromorphic manycore processor with on-chip learning[J]. Ieee Micro, 2018, 38(1): 82-99.

- Yao M, Richter O, Zhao G, et al. Spike-based dynamic computing with asynchronous sensing-computing neuromorphic chip[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 4464.

- Di Mauro A, Scherer M, Rossi D, et al. Kraken: A direct event/frame-based multi-sensor fusion soc for ultra-efficient visual processing in nano-uavs[J]. arXiv preprint arXiv:2209.01065, 2022.

- Zhang H, Chen N, Li M, et al. Spiking Swin Transformer for UAV Object Detection Based on Event Cameras[C]//2024 12th International Conference on Information Systems and Computing Technology (ISCTech). IEEE, 2024: 1-6.

- Kirkland P, Di Caterina G, Soraghan J, et al. UAV detection: a STDP trained deep convolutional spiking neural network retina-neuromorphic approach[C]//International Conference on Artificial Neural Networks. Cham: Springer International Publishing, 2019: 724-736.

- Joshi A, Sanyal S, Roy K. Real-time neuromorphic navigation: Integrating event-based vision and physics-driven planning on a parrot bebop2 quadrotor[J]. arXiv preprint arXiv:2407.00931, 2024.

- Sanyal S, Joshi A, Nagaraj M, et al. Energy-Efficient Autonomous Aerial Navigation with Dynamic Vision Sensors: A Physics-Guided Neuromorphic Approach[J]. arXiv preprint arXiv:2502.05938, 2025.

- Zhang H, Li Y, Leng L, et al. Automotive object detection via learning sparse events by spiking neurons[J]. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 2024, 16(6): 2110-2124.

- Magrini G, Marini N, Becattini F, et al. Fred: The florence rgb-event drone dataset[C]//Proceedings of the 33rd ACM International conference on multimedia. 2025: 13170-13176.

- Liang H, Yuan S, Liu F, et al. Label-free long-horizon 3d uav trajectory prediction via motion-aligned rgb and event cues[J]. arXiv preprint arXiv:2507.03365, 2025.

- Elamin A, El-Rabbany A, Jacob S. Event-based visual/inertial odometry for UAV indoor navigation[J]. Sensors, 2024, 25(1): 61.

- Elamin A, El-Rabbany A. Event/Visual/IMU Integration for UAV-Based Indoor Navigation[C]//Proceedings. MDPI, 2024, 110(1): 2.

- Safa A, Verbelen T, Ocket I, et al. Fusing event-based camera and radar for slam using spiking neural networks with continual stdp learning[J]. arXiv preprint arXiv:2210.04236, 2022.

- Stefanescu R, Oh E, Vazquez R, et al. WAVE-DETR Multi-Modal Visible and Acoustic Real-Life Drone Detector[J]. arXiv preprint arXiv:2509.09859, 2025.

- Larrat M, Sales C. A Multimodal Transformer Approach for UAV Detection and Aerial Object Recognition Using Radar, Audio, and Video Data[J]. arXiv preprint arXiv:2511.15312, 2025.

- Xiao Z, Yang Y, Xu G, et al. Av-dtec: Self-supervised audio-visual fusion for drone trajectory estimation and classification[J]. arXiv preprint arXiv:2412.16928, 2024.

- Alla I, Yahia S, Loscri V. TRIDENT: Tri-modal Real-time Intrusion Detection Engine for New Targets[J]. arXiv preprint arXiv:2504.06417, 2025.

- Niu Z, Pi H, Jing D, et al. PII-GCNet: Lightweight Multi-Modal CNN Network for Efficient Crowd Counting and Localization in UAV RGB-T Images[J]. Electronics (2079-9292), 2024, 13(21).

- Xu L, Xu W, Golyanik V, et al. Eventcap: Monocular 3d capture of high-speed human motions using an event camera[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 4968-4978.

- Ikura M, Le Gentil C, Müller M G, et al. Rate: Real-time asynchronous feature tracking with event cameras[C]//2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2024: 11662-11669.

- Glover A, Bartolozzi C. Robust visual tracking with a freely-moving event camera[C]//2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2017: 3769-3776.

- Li H, Shi L. Robust event-based object tracking combining correlation filter and CNN representation[J]. Frontiers in neurorobotics, 2019, 13: 82.

- Ramesh B, Zhang S, Yang H, et al. e-tld: Event-based framework for dynamic object tracking[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2020, 31(10): 3996-4006.

- Foster B J, Ye D H, Bouman C A. Multi-target tracking with an event-based vision sensor and a partial-update GMPHD filter[J]. Electronic Imaging, 2019, 31: 1-7.

- Dietsche A, Cioffi G, Hidalgo-Carrió J, et al. Powerline tracking with event cameras[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021: 6990-6997.

- Alzugaray I, Chli M. Asynchronous multi-hypothesis tracking of features with event cameras[C]//2019 International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2019: 269-278.

- Zhang J, Yang X, Fu Y, et al. Object tracking by jointly exploiting frame and event domain[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 13043-13052.

- Zhu Z, Hou J, Wu D O. Cross-modal orthogonal high-rank augmentation for rgb-event transformer-trackers[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 22045-22055.

- Sanket N J, Singh C D, Parameshwara C M, et al. EVPropNet: Detecting drones by finding propellers for mid-air landing and following[J]. arXiv preprint arXiv:2106.15045, 2021.

- Chen Y, Wang L. emoe-tracker: Environmental moe-based transformer for robust event-guided object tracking[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024.

- Wang S, Wang Z, Li C, et al. Spikemot: Event-based multi-object tracking with sparse motion features[J]. IEEE Access, 2024.

- Barranco F, Fermuller C, Ros E. Real-time clustering and multi-target tracking using event-based sensors[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 5764-5769.

- Alzugaray I, Chli M. Haste: multi-hypothesis asynchronous speeded-up tracking of events[C]//31st British Machine Vision Virtual Conference (BMVC 2020). ETH Zurich, Institute of Robotics and Intelligent Systems, 2020: 744.

- Gao Y, Wang S, So H K H. REMOT: A hardware-software architecture for attention-guided multi-object tracking with dynamic vision sensors on FPGAs[C]//Proceedings of the 2022 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays. 2022: 158-168.

- Souissi A, Fradi H, Papadakis P. Leveraging Event Streams with Deep Reinforcement Learning for End-to-End UAV Tracking[J]. arXiv preprint arXiv:2410.14685, 2024.

- Monforte M, Arriandiaga A, Glover A, et al. Exploiting event cameras for spatio-temporal prediction of fast-changing trajectories[C]//2020 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS). IEEE, 2020: 108-112.

- Sengupta J, Kubendran R, Neftci E, et al. High-speed, real-time, spike-based object tracking and path prediction on google edge TPU[C]//2020 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS). IEEE, 2020: 134-135.

- Zhu Z, Hou J, Lyu X. Learning graph-embedded key-event back-tracing for object tracking in event clouds[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 7462-7476.

- Kang Y, Caron G, Ishikawa R, et al. Direct 3D model-based object tracking with event camera by motion interpolation[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2024: 2645-2651.

- Liang H, Yuan S, Liu F, et al. Label-free long-horizon 3d uav trajectory prediction via motion-aligned rgb and event cues[J]. arXiv preprint arXiv:2507.03365, 2025.

- Alberico I, Cannici M, Cioffi G, et al. Egocentric Event-Based Vision for Ping Pong Ball Trajectory Prediction[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 5025-5034.

- Wu S, Zhu Z, Hou J, et al. E-Motion: Future Motion Simulation via Event Sequence Diffusion[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 105552-105582.

- Stoffregen T, Gallego G, Drummond T, et al. Event-based motion segmentation by motion compensation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2019: 7244-7253.

- Yamaki R, Shiba S, Guillermo G, et al. Iterative Event-based Motion Segmentation by Variational Contrast Maximization[C]//Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference. 2025: 4918-4927.

- Lu X, Zhou Y, Shen S. Event-based motion segmentation by cascaded two-level multi-model fitting[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021: 4445-4452.

- Khoei M A, Ieng S, Benosman R. Asynchronous event-based motion processing: from visual events to probabilistic sensory representation[J]. Neural computation, 2019, 31(6): 1114-1138.

- Zhou Y, Gallego G, Lu X, et al. Event-based motion segmentation with spatio-temporal graph cuts[J]. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2021, 34(8): 4868-4880.

- Mitrokhin A, Ye C, Fermüller C, et al. EV-IMO: Motion segmentation dataset and learning pipeline for event cameras[C]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2019: 6105-6112.

- Mitrokhin A, Hua Z, Fermuller C, et al. Learning visual motion segmentation using event surfaces[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2020: 14414-14423.

- Parameshwara C M, Li S, Fermüller C, et al. SpikeMS: Deep spiking neural network for motion segmentation[C]//2021 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). IEEE, 2021: 3414-3420.

- Xie B, Deng Y, Shao Z, et al. Event voxel set transformer for spatiotemporal representation learning on event streams[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2024.

- Wang Z, Guo J, Daniilidis K. Un-evmoseg: Unsupervised event-based independent motion segmentation[J]. arXiv preprint arXiv:2312.00114, 2023.

- Clerico V, Snyder S, Lohia A, et al. Retina-inspired object motion segmentation for event-cameras[C]//2025 Neuro Inspired Computational Elements (NICE). IEEE, 2025: 1-6.

- D'Angelo G, Janotte E, Schoepe T, et al. Event-based eccentric motion detection exploiting time difference encoding[J]. Frontiers in neuroscience, 2020, 14: 451.

- Georgoulis S, Ren W, Bochicchio A, et al. Out of the room: Generalizing event-based dynamic motion segmentation for complex scenes[C]//2024 International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2024: 442-452.

- Li H, Wang J, Yuan J, et al. Event-assisted low-light video object segmentation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 3250-3259.

- Jiang C, Moreau J, Davoine F. Event-based semantic-aided motion segmentation[C]//International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP 2024). 2024.

- Arja S, Marcireau A, Afshar S, et al. Motion Segmentation for Neuromorphic Aerial Surveillance[J]. arXiv preprint arXiv:2405.15209, 2024.

- Parameshwara C M, Sanket N J, Gupta A, et al. Moms with events: Multi-object motion segmentation with monocular event cameras[J]. arXiv preprint arXiv:2006.06158, 2020, 2(3): 5.

- Mitrokhin A, Fermüller C, Parameshwara C, et al. Event-based moving object detection and tracking[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2018: 1-9.

- Zhu A Z, Yuan L, Chaney K, et al. EV-FlowNet: Self-supervised optical flow estimation for event-based cameras[J]. arXiv preprint arXiv:1802.06898, 2018.

- Lee C, Kosta A K, Zhu A Z, et al. Spike-flownet: event-based optical flow estimation with energy-efficient hybrid neural networks[C]//European conference on computer vision. Cham: Springer International Publishing, 2020: 366-382.

- Gehrig M, Millhäusler M, Gehrig D, et al. Dense optical flow from event cameras[C]// IEEE Int. Conf. 3D Vis.(3DV). 2021.

- Gehrig M, Muglikar M, Scaramuzza D. Dense continuous-time optical flow from event cameras[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2024, 46(7): 4736-4746.

- Liu M, Delbruck T. Adaptive time-slice block-matching optical flow algorithm for dynamic vision sensors[C]. BMVC, 2018.

- Low W F, Gao Z, Xiang C, et al. SOFEA: A non-iterative and robust optical flow estimation algorithm for dynamic vision sensors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2020: 82-83.

- Shiba S, Aoki Y, Gallego G. Fast event-based optical flow estimation by triplet matching[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2023, 29: 2712-2716..

- Shiba S, Aoki Y, Gallego G. Secrets of event-based optical flow[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 628-645.

- Low W F, Gao Z, Xiang C, et al. SOFEA: A non-iterative and robust optical flow estimation algorithm for dynamic vision sensors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2020: 82-83.

- Akolkar H, Ieng S H, Benosman R. Real-time high speed motion prediction using fast aperture-robust event-driven visual flow[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 44(1): 361-372.

- Falanga D, Kleber K, Scaramuzza D. Dynamic obstacle avoidance for quadrotors with event cameras[J]. Science Robotics, 2020, 5(40): eaaz9712.

- Chen P, Guan W, Lu P. Esvio: Event-based stereo visual inertial odometry[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3661-3668.

- Guan W, Chen P, Xie Y, et al. Pl-evio: Robust monocular event-based visual inertial odometry with point and line features[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2023, 21(4): 6277-6293.

- Banday B, Sah C K, Keshavan J. Event-Based Adaptive Koopman Framework for Optic Flow-Guided Landing on Moving Platforms[J]. arXiv preprint arXiv:2501.16868, 2025.

- Sanyal S, Manna R K, Roy K. EV-planner: Energy-efficient robot navigation via event-based physics-guided neuromorphic planner[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(3): 2080-2087.

- Alonso I, Murillo A C. EV-SegNet: Semantic segmentation for event-based cameras[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops. 2019: 0-0.

- Sun Z, Messikommer N, Gehrig D, et al. Ess: Learning event-based semantic segmentation from still images[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 341-357.

- Chen Z, Zhu Z, Zhang Y, et al. Segment any event streams via weighted adaptation of pivotal tokens[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 3890-3900.

- Gu F, Li Y, Long X, et al. MambaSeg: Harnessing Mamba for Accurate and Efficient Image-Event Semantic Segmentation[J]. arXiv preprint arXiv:2512.24243, 2025.

- Long X, Zhu X, Guo F, et al. SLTNet: Efficient Event-based Semantic Segmentation with Spike-driven Lightweight Transformer-based Networks[C]//2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2025: 4331-4338.

- Wan Z, Fan B, Hui L, et al. Instance-Level Moving Object Segmentation from a Single Image with Events[J]. International Journal of Computer Vision, 2025: 1-22.